Berechnung und Konstruktion eines

Schienenfahrzeugachsgetriebes

Konstruktionsentwurf im Fach Konstruktionslehre 4

des Studienganges Maschinenbau

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim an der Brenz

von

Hofmann, Tanja

Hopf, Marie

Langohr, Anika

Tiroch, Matthias

Abgabe: 28. November 2019

Bearbeitungszeitraum		9 Wochen

Matrikelnummern	5620331, 3225750, 1790705, 9269794

Kurs	TM 2018 KM

Ausbildungsfirma	INNEO Solutions, BSH, Bosch AS,

Faist Anlagenbau

Studienbereich Technik

Studiengang Maschinenbau

Name, Vorname Hofmann, Tanja Name, Vorname Hopf, Marie Name, Vorname Langohr, Anika Name, Vorname Tiroch, Matthias

Erklärung gemäß § 5 (3) der „Studien- und Prüfungsordnung DHBW Technik“ vom 01.10.2015. Ich habe die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet. -------------------------------------------------- --------------------------------------------- Ort, Datum Unterschrift -------------------------------------------------- --------------------------------------------- Ort, Datum Unterschrift -------------------------------------------------- --------------------------------------------- Ort, Datum Unterschrift -------------------------------------------------- --------------------------------------------- Ort, Datum Unterschrift

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1

1.1	Anforderungsliste	1

1.2	Morphologischer Kasten	4

2	Verzahnung	9

2.1	Berechnung der Zähnezahl und des Moduls	9

2.2	Profilverschiebung	9

2.3	Zahnfußfestigkeit und Grübchenfestigkeit	9

2.4	Antriebsritzel	9

2.5	Abtriebsrad	9

2.5.1	Pressverbindung des Abtriebsrades	9

3	Lager	10

3.1	Auswahl der Lager	11

3.1.1	Antriebslager	12

3.1.2	Abtriebslager	16

3.2	Lagerlebensdauer	16

3.3	Auswahl der Dichtungen	16

3.4	Konstruktive Erläuterungen	16

4	Schmierung	17

4.1	Ölzufuhr	17

4.2	Ölabfuhr	17

4.3	Schmieranweisung und Kontrolle der Schmierung	17

5	Gehäuse	18

5.1	Wandstärke und Verrippung	18

5.2	Respektabstände	18

6	Drehmomentstütze	19

6.1	Schraubenberechnung	19

7	Montage- und Demontage	20

7.1	Anschlussmaße	20

7.2	Montageanleitung	20

7.3	Demontageanleitung	26

8	Visualisierung	27

8.1	Gesamtansicht	27

8.2	Explosionsansicht	29

9	Literaturverzeichnis	30

Anhang

- Aufgabenstellung

- Handzeichnungen und Skizzen auf Millimeterpapier

- Projektzeitplan

- Checkliste

- Datenblatt

- Stückliste

- Gesamtzeichnung

- Kaufteildokumentation

8.1 cog - Das O-Ring 1x1

8.2 fischer - Betonanker

8.3 Mädler - Kettenrad

8.4 Mädler - Spannsatz

8.5 Mädler - Tropföler

8.6 NORD - Motor

8.7 norelem - Schmiernippel

8.8 Würth - Gewindestift

8.9 Würth - Sicherheitsmutter

# Einleitung

???

Das Schienenfahrzeugachsgetriebe wird auf der Basis exakter Auslegungsrechnungen konstruiert und mit gängigen Referenzwerten auf die Haltbarkeit bei dynamischer Belastung geprüft. Die Visualisierung der Antriebstrommellagerung ist einer ausführlichen CAD-Datei mit passender Stückliste zu entnehmen. Die Bezugsebene ist dabei immer die Verzahnungsmitte.

Im Anhang sind außerdem die ausgedruckten Excel-Berechnungen zu finden. Die auf der CD gespeicherten Excel-Dateien sind interaktiv angelegt und können vom kritischen Betrachter nochmals mithilfe der Buttons durchgerechnet werden.

## Anforderungsliste

In der folgenden Anforderungsliste werden alle Forderungen und Wünsche an das Stirnrad-Getriebe aufgeführt. Diese Zusammenstellung dient dazu, eine übersichtliche Darstellung der geforderten Randbedingungen zu bekommen.

| Lfd. Nr | Hauptmerkmal | Anforderung / Spezifikation (Zahlen, Daten, Fakten) | Klassifizierung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geometrie |  |  |
| 1.1 | Achsabstand | a=350mm | Forderung |
| 1.2 | Wellendurchmesser | Auswahl von 70 - 75 - 80 | Forderung |
| 1.3 | Übersetzungsverhältnis | u=6,143 | Forderung |
| 1.4 | Höhe des Gehäuses über dem Boden | h=62,5mm | Forderung |
| 1.5 | Motorwelle parallel zur Radsatzwelle | T=21600Nm | Forderung |
| 1.6 | Getriebewandstärke | t=8mm | Forderung |
| 2 | Fahrzeugdaten |  |  |
| 2.1 | Fahrzeughöchst-geschwindigkeit | 100 km/h | Basis |
| 2.2 | Raddurchmesser | d=770-860mm | Basis |
| 2.3 | Max. Motorantriebsdrehzahl | 3000 - 5000 1/min | Forderung |
| 3 | Lager |  |  |
| 3.1 | Lagerarten | Axiallager; Zylinderrollenlager; Kegelrollenlager | Wunsch/Forderung |
| 3.2 | Rechenmoment am Antrieb bei Durchmesser 75mm | T=790 | Forderung |
| 3.3 | Schmierung der Lager | keine Lebenszeitschmierung, aber Abdichtung der Lagergehäuse | Forderung |
| 6 | Umgebung und Betriebsbedingungen |  |  |
| 6.1 | Schräglage in Kurven |  | Basis |
| 6.2 | Kollisionsschutz am Gehäuse |  | Wunsch |
| 6.3 | Geräuscharm | <70dB | Wunsch |
| 6.4 | Rostfrei | durch entsprechenden Werkstoff oder Beschichtung | Forderung |
| 6.5 | Außenbetrieb möglich |  | Basis |
| 6.6 | Optimierter Einbauraum |  | Wunsch |
| 6.7 | Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | Wunsch |
| 7 | Montage |  |  |
| 7.1 | möglichst viele gleichartige Teile verwenden |  | Wunsch |
| 7.2 | Lieferung bereits montiert |  | Wunsch |
| 7.3 | Flexibilität | Aufhängung | Forderung |
| 7.4 | Transportmaße | max. 800mmx800mmx800mm ohne Motor | Wunsch |
| 6 | Kosten |  |  |
| 6.1 | ohne Motor | maximal 300€ | Wunsch |
| 8 | Lebensdauer |  |  |
| 8.1 | nominelle Lebensdauer | L10km=3,2 Mio. km | Forderung |
| 8.2 | Mögliche Lebensdauer | L10km>3,2 Mio. km | Wunsch |
| 9 | Sicherheit |  |  |
| 9.1 | Labyrinth Dichtung für die Sicherheit der Umwelt |  | Forderung |
| 9.2 | Drehmomentstütze gegen Verdrehung |  | Forderung |
|  | Respektabstand von Zahnrad und Gehäuse |  | Forderung |
| 9.3 | Sicherung gegen Hineinziehen von Gliedmaßen oder Gegenständen |  | Forderung |
| 10 | Bedienung |  |  |
| 10.1 | Einstufig ohne Kupplung |  | Forderung |
| 11 | Termine |  |  |
| 11.1 | Vorstellung erster Entwürfe und Berechnungen | 07.02.2019 | Forderung |
| 11.2 | Vorstellung der vollständigen Berechnungen und CAD-Zeichnungen | 25.02.2019 | Forderung |
| 11.3 | Abgabe der vollständigen Dokumentation in Papierform und auf CD | 10.03.2019 | Forderung |

## Morphologischer Kasten

Da es eine Vielzahl an einzelnen Teilfunktionen und anschließenden Gesamtlösungsprinzipien gibt, wurde ein morphologischer Kasten erstellt. Ziel der Gegenüberstellung ist, die optimale Kombination der verschiedenen Varianten zu finden. Die ausgewählte Variante wurde gelb markiert.

## Relevante Momente

Für die weiteren Auslegungsrechnungen ist es von großer Bedeutung, die im Getriebe wirkenden Kräfte und Momente zu kennen, um die Elemente wie Lager, Wellen und Querschnitte der Bauteile mit ausreichender Lebensdauer und Sicherheit zu dimensionieren. Der angenommene Anwendungsfaktor KA=2 deckt zusätzliche Belastungen wie Weichenüberfahrten ab. Im Falle eines zweipoligen Kurzschlusses des Antriebsmotors könnte es allerdings nochmals zu einer Multiplikation dieses Moments mit dem Faktor 2,5 kommen. Auch in diesem Fall soll das Getriebe noch halten.

| Übersetzung | 6,143 |
| --- | --- |
| KA | 2 |
| Auslegungsdrehmoment inkl. KA =Abtriebsmoment | 21600 Nm |
| Antriebsauslegungsdrehmoment inkl. KA | 3516 Nm |
| Nennabtriebsdrehmoment | 10800 Nm |
| Nennantriebsdrehmoment | 1726 Nm |
| Spitzenabtriebsmoment (inkl. KA und 2,5-facher Sicherheit) | 54000 Nm |
| Spitzenantriebsmoment (inkl. KA und 2,5-facher Sicherheit) | 8790 Nm |
| Rechenmoment für die Antriebslager | 790 Nm |
| Abtriebsdrehzahl bei 100 km/h | 650 1/min |
| Abtriebsdrehzahl bei 50km/h | 325 1/min |
| Antriebsdrehzahl bei 50 km/h | 2000 1/min |

# Verzahnung

Für die Verzahnung des Getriebes sind schrägverzahnte Stirnräder vorgesehen. Diese haben den Vorteil, dass sie gegenüber geradverzahnten Stirnrädern geräuscharmer sind, aber es ergeben sich auch induzierte Axialkräfte, die von entsprechend geeigneten Wälzlagern aufgefangen werden müssen.

Die Herausforderung bei der Verzahnung besteht darin, dass für den vorgegeben Achsabstand von 350 mm und das vorgegebene Übersetzungsverhältnis von 6,143 passende Wälzkreisdurchmesser gefunden werden müssen, auf denen eine ganzzahlige Zähnezahl Platz findet und die trotzdem das Zähnezahlverhältnis erfüllen.

## Berechnung der Zähnezahl und des Moduls

Folgende Zähnezahlen, Module und Schrägungswinkel β stehen zur Verfügung (laut Aufgabenstellung):

| Zähnezahl | 14 | 15 | 16 | 17 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Schrägungswinkel | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |

Tabelle 1: Mögliche Verzahnungsdaten

Zunächst soll mithilfe einer Excel-Tabelle herausgefunden werden, welche Kombinationen von Zähnezahlen, Modulen und Schrägungswinkeln zu einem Achsabstand von 350 mm mit einer Abweichung von maximal einem Millimeter führen. Es werden Ritzel Zähnezahlen ab 17 untersucht, damit ein „Ruckeln“ der Zahnräder ausgeschlossen wird. Die Formeln zur Berechnung stammen aus ME Decker [2], 22. Bis dklsf. Die Ergebnisse der insgesamt 225 Berechnungen sind im Anhang zu finden. Beim Übersetzungsverhältnis ergeben sich keine Probleme, alle Zähnezahl Kombinationen erfüllen ein Übersetzungs Verhältnis von 6,143 mit einer Abweichung von maximal 1%. Beim Achsabstand trifft lediglich noch auf zwei Kombinationen die maximale Abweichung zu.

| Modul | Zähnezahl Ritzel | Zähnezahl Rad | Schrägungswinkel | Achsabstand av |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 21 | 129 | 13° | 349,97 mm |
| 5 | 19 | 117 | 11° | 350,36 mm |

Tabelle 2: Zur Auswahl stehende Varianten

Nach Untersuchung beider Verzahnungsvarianten mit dem Berechnungsprogramm KissSoft fiel die Wahl auf Variante 1 mit einem Modul von 4,5. Hier ist die Profilüberdeckung geringfügig größer und das Rad hat ein geringeres Gewicht. Beide Protokolle der Berechnung sind im Anhang zu finden.

## Verzahnungskräfte

| Verwendetes Rechenmoment | Nennmoment am Abtrieb = 10800 Nm | Maximalmoment im Kurzschlussfall am Abtrieb = 54000 Nm | Ersatzmoment für Lagerberechnung am Antrieb = 790 Nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ft [kN] | 35,9 | 179,4 | 16,1 |
| Fr [kN] | 14,5 | 72,6 | 6,5 |
| Fa [kN] | 8,4 | 41,9 | 3,8 |

Beispielrechnung für die Lagerberechnung, die übrigen Berechnungen erfolgen analog dazu:

Nennumfangskraft am Wälzkreis: FNt=MdW12=790Nm0,0982m=16,1 kN

Radialkraft: Fr1=FNt∙tanαwt=16,1 kN∙tan22,016°=6,5 kN

Axialkraft: Fa1=FNt∙tanβwt=16,1 kN ∙tan13,131°=3,8 kN

## Profilverschiebung

Die Profilverschiebung wird mit dem Programm KissSoft automatisch ausgerechnet. Die verwendete Berechnungsgrundlage ist die Aufteilung auf gleiches spezifisches Gleiten am Zahnfuß. Die benötigte Profilverschiebung beträgt 0,8341 mm, davon entfallen 0,3642 mm auf das Ritzel und 0,4699 mm auf das Rad. Das spezifische Gleiten am Zahnfuß wird dadurch bis auf die dritte Nachkommastelle identisch.

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Kissoft-Protokoll, Profilverschiebung

## Zahnfußfestigkeit und Grübchenfestigkeit

Um eine ausreichende Lebensdauer des Getriebes zu gewährleisten, wird eine Zahnfußsicherheit von 1,1 und eine Grübchensicherheit von 1,0 gefordert. Die KissSoft-Berechnung zeigt, dass beides erfüllt ist.

Abbildung 2: Ausschnitt aus KissSoft-Protokoll, Sicherheiten

Trotzdem wird eine halbjährliche Kontrolle der Zahnflanken auf Micropitting oder Graufleckigkeit empfohlen, um auf schädliche, unvorhergesehene Umwelteinflüsse reagieren zu können.

## Antriebsritzel

Die Zähnezahl des Ritzels beträgt z1=21 nach Auslegung mit KissSoft. Das Antriebsritzel wird direkt auf die Antriebswelle aufgeschnitten. Aus diesem Grund muss keine Welle-Nabe-Verbindung für die Antriebswelle und das Antriebsritzel ausgelegt werden.

### Antriebswelle

Der Durchmesser der Antriebswelle direkt neben dem aufgeschnittenen Ritzel wird durch den geforderten Respektabstand von 1,5 mm zwischen Fußkreisdurchmesser und Wellenoberfläche sowie durch die benötigte Lagerschulter zur Fixierung der Wälzlager beschränkt. Die zunächst gewählten Lager mit einem Innendurchmesser von 80 mm benötigen einen Absatz mit Durchmesser da von 91 mm laut Hersteller Schaeffler [5]. Der Fußkreisdurchmesser des Ritzels beträgt jedoch lediglich 89,013 mm. Somit wäre eine Antriebswelle für diese Lager in Kombination mit dem ausgelegten Ritzel nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die nächstkleinere Lagergröße mit einem Innendurchmesser von 75mm gewählt. Der geforderte Absatz-Durchmesser beträgt hier da=84 mm [5]. Somit beträgt der Respektabstand sogar 2,5 mm.

Zwischen den einzelnen Wellenabschnitten mit unterschiedlichen Passungen wird ein Einstich mit dem Radius r = 16 mm vorgesehen, um die exakte Fertigung zu erleichtern.

Die Radien an den Lagersitzen sind vom Lagerhersteller Schaeffler auf maximal r = 1 mm festgelegt.

Durch das Aufschneiden sind Ritzel- und Wellenwerkstoff identisch, es handelt sich um 16CrNiMo6-7 mit einer Zugfefstigkeit von Re = 500 MPa.

Die Wellenfestigkeit wurde durch das Berechnungsprgramm KissSoft überprüft (siehe Anhang).

## Abtriebsrad

Das Abtriebsrad, im Folgenden auch Zahnrad oder Großrad genannt, hat nach Auslegung mit KissSoft eine Zähnezahl von z2=129.

Wegen seines großen Durchmessers (da = 607,98 mm) soll es mit möglichst geringem Gewicht gestaltet werden. Um trotzdem noch eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten, sind folgende Geometrierichtwerte notwendig:

Rechnung Geometrie:

df2-3,5∙mn=roben

588,749mm2-3,5∙4,5=278,645mm

abgerundet, damit mehr Material: roben=278mm

Das Abtriebsrad soll mit einer Pressverbindung auf der Abtriebswelle befestigt werden.

### Thermische Pressverbindung des Abtriebsrades

Zunächst soll ein thermischer Pressverband für die Verbindung zwischen Welle und Großrad ausgelegt werden. Als Berechnungsgrundlage dienen die Formeln nach ME Decker [2], (9.1) bis (9.), die auf dem zugehörigen Excel-Blatt des Verlages verwendet werden. Zur Berechnung des Längspressverbandes muss das Rad in 4 Bereiche mit unterschiedlichen Außendurchmessern unterteilt werden. Für die konisch verlaufenden Bereiche wird der Mittelwert des Durchmessers dieses Bereiches verwendet.  Die Herausforderung dabei ist, dass alle vier Bereiche in derselben Übermaßpassung gefertigt werden sollen. Deshalb wird ein Vorgehen in umgekehrter Reihenfolge gewählt: Für eine gängiges Übermaß wird nachgerechnet, dass die Haftkraft ausreicht und gleichzeitig die zulässige Werkstoffbelastung nicht überschritten wird. Diese Passung ist zunächst H7 / x6. Zur besseren Übersichtlichkeit sollen die Bereiche mit den zugehörigen Geometrierechnungen hier kurz dargestellt werden. Die Protokolle der Excel-Berechnungen sind im Anhang und im Original auf der beiliegenden CD zu finden.

Die beiden Abstandshalterabsätze tragen nicht zur Tragfähigkeit bei und werden deshalb nicht berücksichtigt. An ihnen ist die Einführschräge von 15° angebracht, weswegen sie nicht von den folgenden Bereichen angezogen werden muss.

Aufteilung der Pressverbindung (Großrad auf Abtriebswelle) in vier Bereiche:

Bereich 1

Abbildung 3: Querpressverband Bereich 1

Außendurchmesser des Außenteils:

dA1=37,9 mm -20,9 mm2+37,9 mm-20,9 mm∙2+217 mm=268 mm

Fugenlänge:

lF1 = 17,5 mm

Damit ergibt sich mit Hilfe des Excel-Blattes (09-pressv10.xls; Decker) eine kleinste Haftkraft von FFK1 = 119877 N.

Bereich 2

Außendurchmesser des Außenteils ist gleich dem Fußkreisdurchmesser:

dA2= 588,75 mm

Fugenlänge:

lF2 = 30 mm

Damit ergibt sich mit Hilfe des Excel-Blattes (09-pressv10.xls; Decker) eine kleinste Haftkraft von FFK2 = 515664 N.

Bereich 3

Abbildung 4: Querpressverband Bereich 3

Außendurchmesser des Außenteils:

dA3=13 mm2+40,1 mm∙2+217 mm=310,2 mm

Fugenlänge:

lF3 = 22,5 mm

Damit ergibt sich mit Hilfe des Excel-Blattes (09-pressv10.xls; Decker) eine kleinste Haftkraft von FFK3 = 228532 N.

Bereich 4

Abbildung 5: Querpressverband Bereich 5

Außendurchmesser des Außenteils:

dA4=22,2 mm2+17,9 mm∙2+217 mm=275 mm

Fugenlänge:

lF4 = 40 mm

Damit ergibt sich mit Hilfe des Excel-Blattes (09-pressv10.xls; Decker) eine kleinste Haftkraft von FFK4 = 300223 N.

Berechnung der Gesamthaftkraft:

Um die Gesamthaftkraft zu erhalten, werden die Einzel-Kleinsthaftkräfte der vier Bereiche addiert:

FFK =119877 N+515664 N+228532 N+300223 N=1 164 296 N

Die Belastung der Pressverbindung ist die Umfangskraft aus der Verzahnung sowie die induzierte Axialkraft, die als Längskraft auf die Verbindung wirkt. Im Fall eines zweipoligen Kurzschlusses soll die Kleinst-Haftkraft immer noch größer sein als die benötigte Haftkraft. Die Haftsicherheit von 2 soll im Normalbetrieb unter allen Umständen eingehalten werden.

Festigkeitsnachweis FF≥ F∙SH

Nach der Formel (9.1) aus ME Decker errechnet sich die Haftkraft aus:

FF≥F∙SH

FF≥ FU2+FL2∙SH

FF≥ MAbtrieb, im KurzschlussfallDF22+FL 2∙SH

1 164 296 N≥ 54000Nm0,217m22+41900N2 ∙2

1 164 296 N≥998 913 N

Somit ist die größte zu übertragende Betriebskraft an den Fügeflächen mit einer erforderlichen Haftsicherheit von SH = 2 kleiner als die vorhandene Haftkraft, auch im Kurzschlussfall.

Berechnung der erforderlichen Fügetemperatur

Um die erforderliche Fügetemperatur zu berechnen wurde die Formel (9.35) aus ME Decker [2] verwendet:

tA= Ui+SeαA∙DF+t

tA= 141∙10-3 mm+0,001∙217 mm11∙10-61K∙217 mm+20 °C

tA=284,35 °C

Da das Großrad bis auf max. 190°C erhitzt werden darf, ist eine Kühlung der Welle notwendig.

∆t=284,35 °C-190°C=94,35 °C

Bei einer Raumtemperatur von 20°C ist eine Abkühlung der Welle auf -74,35°C notwendig.

Da diese Abkühlungstemperatur schon mit Trockeneis machbar ist, könnte eine thermische Pressverbindung vorgesehen werden. Allerdings ist ein kegeliger Ölpressverband sinnvoll, um eine einfache Demontage zu gewährleisten.

### Öl-Kegelpressverband des Abtriebsrades

Nach Maschinenelemente von Niemann/Winter [6] kann der Rutschsicherheits- und Festigkeitsnachweis eines hydraulisch verspannten kegeligen Ölpressverbandes wie bei einem mechanisch verspannten kegeligen Pressverband erfolgen. Dieser wiederum basiert auf dem zylindrischen Pressverband mit dem Unterschied, dass die Fügelänge und damit auch die Fügefläche um den Winkel α/2 schräg zur Horizontalen steht. Für lF muss also lF/cos(α/2) eingesetzt werden. Die Ölnut steht nicht mehr als Fügefläche zur Verfügung und muss deshalb abgezogen werden. Der Fügedurchmesser könne mit dem mittleren Durchmesser des Kegelpressverbandes angenommen werden, somit ist auch der Festigkeitsnachweis nach den gleichen Formeln wie beim zylindrischen Pressverband durchzuführen.

Da ein Kegel mit dem Verhältnis 1:50 festgelegt ist, folgt für das Kegelverhältnis C und den Winkel α:

Abbildung 6: Kegelverhältnis

C=2∙tanα2=150

α=1,145877395°

Die Berechnung wurde wieder mit dem Berechnungsblatt von Decker durchgeführt (siehe Anhang und auf der CD). Zum Vergleich der beiden Pressvarianten soll folgende Tabelle dienen:

Tabelle 3: Vergleich der Haftkräfte für einen Querpressverband und einen Kegelpressverband

| Bereich | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Außendurchmesser [mm] | 268 | 588,75 | 310,2 | 275 |  |
| Fügelänge Längspressverband [mm] | 17,5 | 30 | 22,5 | 40 | Haftkraft: 1.164.296 N |
| Kleinste Haftkraft für Längspressverband [N] | 119877 | 515664 | 228532 | 300223 |  |
| Fügelänge Ölpressverband [mm] | 17,503 | 24,005 | 22,505 | 40,008 | Haftkraft: 1.061.330 N |
| Kleinste Haftkraft für Ölpressverband [N] | 119901 | 412614 | 228530 | 300283 |  |

Die Haftkraft sinkt nur geringfügig und reicht damit immer noch, um die Betriebskraft inklusive Sicherheit SH=2 von F=998 913N zu übertragen.

# Lager

Die Lager müssen nicht nur die radialen Kräfte aus der Rotation der Wellen aufnehmen, sondern auch die durch die Verzahnung induzierten Axialkräfte.

## Lagerkraftberechnung

### Antriebswelle

Die Lager werden durch die Verzahnungskräfte, die Kupplung und durch die Gewichtskraft der Welle belastet.

Gewichtkraft: FG=m∙g=12,8 kg ∙9,81ms2=125,6 N kann vernachlässigt werden

Zusätzliche Kraft aus der Bogenzahnkuppklung: FB=1,5 kN

Aufteilung der Kräfte auf die Lager A (Axiallager), Lager Ra (Radiallager auf Außenseite), Lager Ri (Radiallager auf Innenseite)

Abbildung 7: Kräfte in Radialrichtung an der Antriebswelle

Momenten-Gleichgewicht um Lager Ra

Fr1∙94,5 mm-FRi∙170,5 mm+FB∙242 mm=0

FRi= (Fr1∙94,5 mm+FB∙242 mm)170,5 mm= 6,5 kN∙94,5 mm+1,5 kN∙242 mm170,5 mm

FRi,radial=5,7 kN

Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung

FRa-Fr1+FRi-FB=0

FRa= Fr1+FB-FRi=5,7 kN+1,5 kN-5,4 kN

FRa,radial=1,8 kN

Abbildung 8: Kräfte in Tangentialrichtung

Momenten-Gleichgewicht um Lager Ra

Ft1∙94,5 mm-FRi∙170,5 mm+FB∙242 mm=0

FRi= (Ft1∙94,5 mm+FB∙242 mm)170,5 mm= 16,1 kN∙94,5 mm+1,5 kN∙242 mm170,5 mm

FRi,tangential=11,1 kN

Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung

FRa-Ft1+FRi-FB=0

FRa= Ft1+FB-FRi=16,1 kN+1,5 kN-11,1 kN

FRa,tangentail=6,5 kN

Das Vierpunktlager nimmt die gesamte Axialkraft auf.

FA=Fa1=3,8 kN

Zusammenfassung von Radial- und Tangentialrichtung

FRi=FRi,radial2+FRi,tangential2=5,7 kN2+11,1 kN2

FRi=12,5 kN

FRa=FRa,radial2+FRa,tangential2=1,8 kN2+6,5 kN2

FRa=6,7 kN

## Auswahl der Lager

Die Lager der Abtriebsseite sind bereits durch die Anforderungsliste definiert, für die Abtriebslager stehen folgende Kombinationen zur Auswahl:

(NU=Zylinderrollenlager als Loslager, QJ=Vierpunktlager, NJ=Zylinderrollenlager, dass einseitig Axialkräfte aufnehmen kann)

NU + QJ/NU,

NJ + QJ/NU

oder NJ/NJ.

Gewählt wird Variante 1) mit zwei Zylinderrollenlagern als Loslager und einem Vierpunktlager zur Aufnahme der Axiallast.

Grund

### Antriebslager

Zunächst wurde aus Tragsicherheitsgründen und da es sich um eine Verzahnungsvariante im oberen Größensegment der Verzahnungsvarianten handelt, die größte der drei zur Auswahl stehenden Lagergrößen mit einem Innendurchmesser von 80 mm gewählt:

Vierpunktlager Schäffler QJ 216-XL-MPA (S.354 [5])

Innendurchmesser 80 mm

Außendurchmesser 140 mm

Breite 26 mm

2x Zylinderrollenlager mit Käfig Schäffler NU216-E-XL-TVP2 (S.432 [5])

Innendurchmesser 80 mm

Außendurchmesser 140 mm

Breite 26 mm

Allerdings verlangen diese Lager einen Lagerschulterdurchmesser von da=91mm. Das auf die Welle aufgeschnittene Ritzel hat jedoch nur einen Fußkreisdurchmesser von dF, Ritzel= 89 mm. Somit würde beim Aufschneiden des Ritzels der Lagersitz verletzt werden. Die Lager müssen neu gewählt werden.

Neue Lager:

Vierpunktlager Schäffler QJ 215-XL-TVP (S.354 [5])

Innendurchmesser 75 mm

Außendurchmesser 130 mm

Breite 25 mm

Zylinderrollenlager mit Käfig Schäffler NU215-E-XL-TVP2 (S.430 [5])

Innendurchmesser 75 mm

Außendurchmesser 130 mm

Breite 25 mm

Zylinderrollenlager mit Käfig Schäffler NU2215-E-XL-TVP2 (S.430 [5])

Innendurchmesser 75 mm

Außendurchmesser 130 mm

Breite 31 mm

Der geforderte Lagerschulterdurchmesser beträgt für diese Lager nur da=84 mm. Somit werden zum Fußkreis des Ritzels (89mm) je 2,5mm Respektabstand eingehalten und es kommt zu keinen Kollisionen.

Allerdings ist es aus Sicht der Lagerlebensdauer nun nicht mehr möglich, zwei identische Zylinderrollenlager zu verwenden. Das Lager auf der Motorseite (innen) wird mehr belastet und deshalb stärker gewählt als das auf der Radseite (außen).

Die Axiallager wurden entsprechend den Vorgaben gewählt. Auf Grund der Abmaße der Welle, die auf die Zylinderrollenlager mit Innendurchmesser von 75 mm abgestimmt ist, entschied man sich hier ebenfalls für einen Innendurchmesser von 75mm.

Die Lager werden auf der Radseite mit einer auf die Welle geschraubten Lagersicherung fixiert. Dazu sollen drei M8x1,25-Schrauben verwendet werden.

Einschraubtiefen

Die Einschraubtiefe für 8.8-Schrauben in Werkstoffe mit Rm<400…600Nmm2  beträgt nach [1] 1,2d=9,6 mm. Der Gewindeüberstand x ist der dreifache Wert der Gewindesteigung, hier also 3,75 mm. Der Gewindeauslauf beträgt nach DIN 76 6,2 mm. Die theoretische Gewindetiefe ergibt sich damit zu 13,35 mm, die Gesamtlochtiefe 19,55 mm. Der Deckel ist 8mm hoch. Die gewählte Schraube ist 20 mm lang. Von dieser Länge müssen 8 mm abgezogen werden, die nicht als Einschraubtiefe zur Verfügung stehen. Die verbleibende Schraubenlänge beträgt 12mm, das liegt zwischen der benötigten Einschraubtiefe und der Gewindelänge.

Auf Motorseite werden die Lager mit … befestigt.

### Abtriebslager

Bei den Abtriebslagern handelt es sich um Kegelrollenlager (TIMKEN LM742710 / LM742747). Der Lagerkraftangriffspunkt liegt damit nicht mehr mittig zwischen den Lagern, sondern auf den Drucklinien, deren Winkel in der Spezifikation der Lager angegeben ist. Da es sich um einen amerikanischen Hersteller handelt, sind die Maße in Inch angegeben, bei Umrechnung in das metrische System entstehen entsprechend krumme Werte. Es ist für weitere Berechnungen von Vorteil, den Abstand der Drucklinien von der Verzahnungsmitte zu kennen. Diese Maße sind in untenstehender Skizze visualisiert.

Abbildung 9: Drucklinien der Timkenlager

## Lagerlebensdauer

Drehzahl

Die Abtriebsdrehzahl wird mit folgender Formel für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h berechnet.

nab=5,3 ∙vdmittel=5,3 ∙v(dgrößt+dkleinst)2=5,3 ∙100kmh0,860 m+0,770 m2=650,3 1min

Mit der Übersetzung ergibt sich daraus die Antriebsdrehzahl.

nan=u ∙nab=6,143 ∙650,3 1min=3994,8 1min

Zur Auslegung soll die durchschnittliche Drehzahl verwendet werden, die der halben Maximaldrehzahl entspricht.

nan,  Rechendrehzahl=nan2≈2000 1min=n

Für Lager A

Vierpunktlager Schäffler QJ 215-XL-TVP, C=129kN

PA=Fa1=3,8 kN

L=CP3∙106=129 kN3,8 kN3∙106=39,1 ∙109

L10h=Ln=39,1 ∙1092000 ∙60 1h=326015 h

L10km=L10h∙50kmh=16,3 ∙106 km

Für Lager Ra

Zylinderrollenlager mit Käfig NU215-E-XL-TVP2, C=155kN

PRa=FRa=6,7 kN

L=CP3∙106=155 kN6,7 kN103∙106=35,3∙109

L10h=Ln=35,3∙1092000 ∙60 1h=293 996 h

L10km=L10h∙50kmh=14,7 ∙106 km

Für Lager Ri

Zylinderrollenlager mit Käfig NU2215-E-XL-TVP2, C=192kN

PRi=FRi=12,5  kN

L=CP3∙106=192 kN12,5 kN103∙106=9,0∙109

L10h=Ln=9,0∙1092000 ∙60 1h=75 068 h

L10km=L10h∙50kmh=3,75∙106 km

TIMKEN Kerola Berechnung

X-Anordnung

Tangentialkraft:

Ft=Pbυw		(23.2)

Mit				υw=dw1∙π∙n1         (21.3)

υw=602mm∙π∙325,15160s=10,2ms=36,9kmh

Pb=PNb∙KA		(23.1)

PNb=2∙π∙M∙n

PNb=2∙π∙790Nm∙325,15160s=26,9kW

Pb=26,9kW∙2=53,8kW

Ft=53,8kW10,2ms=5,3kN

Axialkraft:

Fa=Ft∙tan⁡(βw)

Fa=5,3kN∙tan13°=1,22kN

Radialkraft an der Verzahnung:

Frvz=Ft∙tan⁡(αwt)

Frvz=5,3kN∙tan20°=1,9kN

Radialkraft am Lager:

Frl=Frvz∙dw2∙2dLager

Frl=1,9kN∙301mm216,408mm=2,6kN

Laut Tabelle und da Axialkraft nach links zeigt, ist Fall d) festgelegt.

FaW+FrB2YB>FrA2YA

1,4kN+6,12kN2∙1,25>6,12kN2∙1,25

FaA=FaW+FrB2YB=1,4kN+6,12kN2∙1,25=3,8kN

FaB=0

e=0,48

FaFr≤e

1,46,1=0,23≤0,48	✓

P=Fr=6,21kN

L=CP103∙106

L=962006210103∙106=9267122549h

L10h=Ln

L10h=9267122549h315,15∙601h=490090,6h

L10km=50kmh∙490090,6h=24 504 530km

## Auswahl der Dichtungen

Als zentraler Bestandteil des Dichtungskonzepts sollen Labyrinthdichtungen verwendet werden.

Als Rohmaterial für den Stützring soll ein rundes Hohlprofil mit Außendurchmesser 323,9mm und einer Wandstärke von 45mm zugekauft werden. Der Radialspalt beträgt 0,3 mm, der Axialspalt 3 mm. Nach Konstruktion der Labyrinthdichtung in CAD wurden die Dichtungen im Halbschnitt zur Veranschaulichung als Prototyp mit dem 3D-Drucker gedruckt.

Foto

Erläuterungen zur Entlüftung

Die Anlagenflächen zwischen Lager und Gehäuse werden auf eine H Passung gefertigt.

Regenrinne

## Konstruktive Erläuterungen

# Schmierung

Geschmiert werden müssen die Antriebslager (Vierpunktlager und Zylinderrollenlager), die Abtriebslager (Kegelrollenlager) und die Verzahnung selbst. Als Schmierung ist eine Tauchschmierung mit Ölsumpf im Gehäuse vorgesehen. Das Großrad soll im Durchschnitt bis zu einer Tiefe von 5xmn im Ölsumpf liegen, bei einem Modul von 4,5 bedeutet das eine Eintauchtiefe von 22,5 mm. Die exakte benötigte Ölmenge kann nur durch Versuche bestimmt werden, jedoch liegt die ideale Öllinie bei einem Abstand von 5 mm zwischen unterstem Zahnradkopfkreispunkt und Gehäuse 27,5mm über der Gehäuseunterkante (innen). Aus diesem Maß kann die Lage des Ölschauglases abgeleitet werden. Das Ölschauglas ist ein Zukaufteil der Marke Ganter.

Abbildung 10: Ölschauglas GN 542

(Quelle: https://www.leschhorn.de/de/artikel/gn_542_oelschauglaeser/10192785)

Das Nachfüllen des Öls soll über einen Einfüllstutzen erfolgen. Dieser muss so gestaltet sein, dass das Nachfüllen ohne Ausbau des Getriebes erfolgen kann (also unter dem Schienenfahrzeug), deshalb darf sie nicht zu hoch am Gehäuse angebracht sein. Der Einfüllstutzen wird mit einem Kunststoffdeckel verschlossen, um Verunreinigungen des Getriebeinneren und einem Auslaufen des Öls in die Umwelt vorzubeugen. Der Deckel ist ein Zukaufteil der Marke Ganter (siehe unten). Das Anschlussgewinde ist M60 x 2.

Abbildung 11: Zukaufteil Einfülldeckel

Welcher Schmierstoff, wo muss geschmiert werden,

## Ölzufuhr

Das Öl aus dem Sumpf wird durch das Eintauchen des Großrades nach oben geschleudert. Es prallt gegen die Gehäuseinnenwände und läuft an diesen hinab. An den Gehäuseinnenwänden sind deshalb Ölrinnen angebracht, in denen das Öl gesammelt wird und zu den vier Lagerstellen geleitet wird. Dazu sind innere Ölleitungskanäle im Gehäuse nötig, die mithilfe von Kernen eingegossen werden sollen. Das Öl läuft aus diesen direkt an die Lager. Bei den Kegelrollenlagern am Abtrieb muss das Öl von der getriebeabgewandten Seite zugeführt werden, da die Lager einerseits dort am Innenring die größte Umlaufgeschwindigkeit haben und deshalb thermisch am meisten belastet werden und da das Öl baubedingt immer in die eingezeichnete Richtung innerhalb der Lager gefördert wird (siehe Bild). Damit auch nach Stillstand eine Anfangsschmierung gewährleistet ist, sind den Abtriebslagern Stauringe vorgelagert, die gleichzeitig eine Stützfunktion im Gehäuse haben. Allerdings muss das Öl nun durch diese Stauring „hindurchkommen“. Sie erhalten deshalb oben eine Bohrung, deren Lage mit einem Sicherungsstift sichergestellt wird.

Bild/Scan vom Abtriebslager

Auf der Abtriebsseite wird das Öl ebenfalls von außen an das einzeln stehende Zylinderrollenlager geleitet. Stauring?! Auf der anderen Seite soll es zwischen dem Zylinderrollen- und Vierpunktlager eintreten. Dazu werden diese mit einem Distanzring voneinander getrennt. Der Distanzring besitzt im Abstand von 90° vier Nuten, die das Öl durchlassen sollen. Die Stauringfunktion erfüllt hier der aufgeschraubte Deckel.

Außerdem sind für beide Antriebsseiten Ölrinnen an der Gehäuseinnenwand direkt unterhalb der Lager mit Ausdehnung „von vier bis acht Uhr“, also über 60° hinweg vorgesehen, die für eine ausreichende Anfangsschmierung nach Stillstand sorgen sollen.

## Ölabfuhr/Entlüftung

Es ist nicht erwünscht, dass sich Öl in den Labyrinthdichtungen sammelt. Deshalb müssen diese entlüftet werden. Wie???

## Schmieranweisung und Kontrolle der Schmierung

Das Getriebe ist mit dem Öl SHC 75W90 GL5 in Einbaulage bis zur Markierung am Ölschauglas zu befüllen. Hierfür werden ca. … l benötigt.

Eine gesonderte Schmierung der Lager ist nicht notwendig. Die Kontrolle des Ölstandes soll alle 250 000 Fahrtkilometer oder alle 6 Monate durchgeführt werden.

# Gehäuse

Das Gehäuse soll nicht nur für die vorliegende Getriebevariante passend gestaltet sein, sondern auch die Möglichkeit bieten, ein größeres oder kleineres, breiteres oder schmäleres Ritzel und Großrad einzubauen und den Achsabstand damit zu variieren.

Die Varianz der Achsabstände von 340 mm bis 360 mm wird durch einen ovalen Flansch auf Antriebsseite ermöglicht. Erst bei der Fertigbearbeitung des Gussgehäuses wird die Bohrung für die Antriebslager gesetzt und damit der Achsabstand bestimmt.

Bildle

Ölrinne anpassen!!

Form (Bodenfreiheit, Winkel)

## Teilung

### Berechnung der Ankerschrauben

Die Schraubenberechnung für die Drehmomentstütze wurde mit Kissoft nach VDI 2230 durchgeführt.

Der radiale Kraftanteil in Flanschrichtung wird durch die Lager aufgenommen und über sie ans Gehäuse und damit an die Verschraubung weitergeleitet, der axiale Kraftanteil wirkt ebenfalls auf die Ankerschrauben. Es werden vier Ankerschrauben vorgesehen, zwei auf jeder Seite und möglichst nahe an der Abtriebswelle platziert.

Das Nennmoment wird als statisch angenommen, das Maximalmoment aufgrund seiner kurzen Wirkzeit als dynamisch.

| Verwendetes Rechenmoment | Nennmoment am Abtrieb = 10800 Nm | Maximalmoment im Kurzschlussfall am Abtrieb = 54000 Nm |
| --- | --- | --- |
| Ft [kN] | 35,9 | 179,4 |
| Fr [kN] | 14,5 | 72,6 |
| Fa [kN] | 8,4 | 41,9 |

Tangentialkraft auf noch??

## Wandstärke und Verrippung

Die Wandstärke ist mit 8 mm fertigungs- und festigkeitstechnisch vorgegeben.

Sie soll so konstant wie möglich über das gesamte Gehäuse gehalten werden, um Lunkerbildung zu vermeiden.

Kritische Stellen

## Respektabstände

Der größte Ritzelkopfdurchmesser beträgt 127 mm, der größte Großraddurchmesser 619 mm. Für diese Größen soll immer noch ein ausreichender Abstand zur Gehäusewand gegeben sein, dieser beträgt 5 mm in Radialrichtung und 10 mm in Axialrichtung. Die maximale Zahnradbreite beträgt 80mm, das Ritzel kann demnach maximal 2xmn breiter sein, also 96 mm???.

Auf folgender Skizze sind die größten Räder in das Gehäuse eingesetzt, um die Kollisionsfreiheit zu demonstrieren.

Die Bodenfreiheit soll nach Anforderungsliste 62,5 mm betragen, auch bei abgefahrenen Reifen, also Reifendurchmesser von 770 mm (= Achshöhe 335 mm).

Damit darf die Gehäuseunterkante maximal 385 mm - 62,5 mm = 322,5 mm unter den Radmittelpunkten liegen. Der größte Zahnradradius beträgt r2=619 mm/2=309,5 mm. Das bedeutet, dass genau 13 mm bleiben, die sich auf 8 mm Gehäusewandstärke und 5 mm Abstand zwischen Rad und Gehäuse aufteilen. Im Kippfall von +/- 6° soll die Bodenfreiheit immer noch eingehalten werden. Deshalb ist eine Schräge im Winkel von mindestens 6° an der Gehäuseunterkante notwendig.

Wo und warum

Warum? Aus Respekt!

# Drehmomentstütze

Die Drehmomentstütze stellt die Verbindung zwischen dem Getriebe und dem Fahrgestell dar.

## Kritischer Querschnitt

Der Kritische Querschnitt liegt zwischen den beiden Bohrungen. Durch die Aussparung beträgt die Querschnittsfläche noch 2x 30mmx12mm= 720 mm2. Mit der maximalen Kraft auf die Drehmomentstütze von 129 kN (siehe 6.2) beträgt die Spannung in der Drehmomentstütze σ=129 kN720 mm2 =179Nmm2. Für den Werkstoff EN-GJS-500-7 gilt Rm=320Nmm2. Damit beträgt die Sicherheit selbst im Kurzschlussfall noch 1,8.

## Schraubenberechnung

Die Schraubenberechnung für die Drehmomentstütze wurde mit Kissoft nach VDI 2230 durchgeführt.

Der Hebelarm des auf die Schrauben wirkenden Gesamtmoments beträgt

h=136mm+a=136 mm+350 mm=486,5 mm.

Das abzustützende Gesamtmoment beträgt

Tges,statisch=u+1∙TAntrieb,  Auslegungsmoment

Tges,  statisch=7,143 ∙3516 Nm=25115 Nm

Es soll mit einer dynamischen Last im Höhe des Kurzschlussantriebsmomentes gerechnet werden.

Tges,dynamisch=u+1∙TAntrieb,Spitzenmoment

Tges,dynamisch=7,143 ∙8790 Nm=62786 Nm

Die Kraft auf die Schrauben erhält man durch die Kombination aus Hebelarm und Gesamtmoment:

Fstatisch=Tges, statischh=25115 Nm486,5 mm=52 kN.

Fdynamisch=Tges, dynamischh=62786 Nm486,5 mm=129 kN.

Diese Kraft verteilt sich gleichmäßig auf die zwei Schrauben:

FSchraube,statisch=Fstatisch2=52 kN2=26 kN.

FSchraube,dynamisch=Fdynamisch2=129 kN2=64,5 kN.

Gewählt werden zwei M16 Schrauben mit einer Länge von … mm als Durchsteckverbindung und zwei Unterlegscheiben.

## Bolzenauslegung

Der Bolzen stellt die bewegliche Verbindung zwischen dem Gehäuse und der in die Drehmomentstütze eingepressten Gummi-Metall-Buchse dar. Sein Durchmesser wurde grob mithilfe des Excel-Blattes von ME Decker bestimmt. Eine genaue Festigkeitsberechnung ist ohne FEM nicht möglich, weil sich der Querschnitt des Bolzens ändert und es sich um keinen Bolzen im klassischen Sinne, sondern um eine Schraubverbindung mit Bolzenfunktion handelt (siehe Skizze). Unter Verwendung der im Kurzschlussfall auftretenden Kraft von 129 000 N ergibt sich ein Mindestdurchmesser von 65 mm für dem Bolzen.

# Montage- und Demontage

## Anschlussmaße

## Montageanleitung

| - Überprüfen Sie den Lieferumfang mit Hilfe der Stückliste. - Schweißen Sie mit einer umlaufenden Kehlnaht (einseitig, von außen, a = 5 mm) die beiden Seitenwände auf das Rohr mit Außendurchmesser 85 mm. Die äußeren Kanten der Seitenwände sollen einen Abstand von 190 mm haben. Es ist auf die Rechtwinkligkeit von Rohr und Seitenwänden zu achten. |  |
| --- | --- |
| - Verschweißen Sie das Rohr mit Außendurchmesser 240 mm mit den in der in Schritt 2 hergestellten Baugruppe. Dabei ist darauf zu achten, dass auf beiden Seiten der gleiche Abstand 25 mm von Rohrende zu Seitenwand eingehalten wird. Anschließend brünieren sie die Welle und die komplette Schweißbaugruppe. |  |
| - Stecken Sie die Spannpressverbände auf beiden Seiten auf die Welle und schieben Sie sie bis zum Anschlag. Anschließend führen Sie das eben verschweißten Teil über die Spannpressverbände und richten es mittig aus. |  |
| - Ziehen Sie die Schrauben der Spannsätze mit 37 Nm an. |  |
| - Montieren Sie die Radialwellendichtringe in die beiden Gehäuse und in den Deckel mit Durchgangsloch. Achten Sie darauf, die Ringe nicht zu beschädigen. Für die richtige Orientierung beachten Sie das nebenstehende Bild. |  |
| - Schrauben Sie in beide Gehäuse den Schmiernippel in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Montieren Sie auf der gegenüberliegenden Seite in die beiden Gehäuse die Stopfen. |  |
| - Platzieren Sie die beiden Kugellager mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung in den Gehäusen. |  |
| - Stecken Sie die beiden Gehäuse mit Radialwellendichtring, Schmiernippel, Stopfen und Kugellager auf beide Seiten der Welle. Pressen Sie dabei das Kugellager auf den Wellendurchmesser 40 mm. |  |
| - Führen Sie die Distanzhülse mit dem O-Ring (Ø 33,1 x 3,53) auf das Wellenende mit der Keilwelle mit der Seite des größeren Innendurchmessers zuerst. |  |
| - Montieren Sie die großen O-Ringe (Ø 62,9 x 5,33) in die Deckelnuten. |  |
| - Stecken Sie die Deckel auf die beiden Enden der Welle und schrauben Sie diesen mit einem Anziehmoment von 11,2 Nm fest. |  |
| - Bohren Sie in den Betonklotz vier Löcher (Ø 12 mm, Tiefe: 105 mm) für die Bolzenanker nach nebenstehender Skizze. - Reinigen Sie die Bohrlöcher. |  |
| - Positionieren Sie die Unterteile der Lagerböcke wie im nebenstehenden Bild auf dem Betonklotz. - Nehmen Sie die Bolzenanker und schlagen Sie die Anker mit Hilfe eines Hammers in die Löcher ein. - Ziehen Sie die Bolzenanker so fest an, sodass die Lagerböcke im Bereich der Langlöcher noch verschoben werden können. - Achten Sie auf die Parallelität der Lagerböcke. |  |
| - Legen Sie die vormontierte Wellen-Baugruppe in die Lagerböcke. Achten Sie darauf, dass die axiale Ausrichtung zu keinerlei Kollisionen führt. |  |
| - Setzen Sie die Oberteile der Lagerböcke auf die Lager. - Verschrauben Sie die Oberteile der Lagerböcke mit den Unterteilen der Lagerböcke mit acht Innensechskantschrauben (M6 x 16) - Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anziehmoment von T=11,2Nm an. |  |
| - Ziehen Sie die Bolzenanker nach genauem Ausrichten der Baugruppe mit einem Anziehmoment von 60 Nm an. |  |
| - Stecken Sie das Kettenrad mit Keilfedernabe auf den Wellenabschnitt mit der Keilwelle. - Positionieren Sie den Motor wie im nebenstehenden Bild und befestigen Sie ihn ebenso mit vier Betonankern. - Stecken Sie das Kettenrad mit Passfedernabe auf die Antriebswelle des Motors. |  |
| - Montieren Sie Sechskantmutter mit Klemmteil (M24) auf die Welle der Antriebstrommel und ziehen Sie diese mit einem Anziehmoment von 800 Nm fest. |  |
| - Montieren Sie die Dreifachrollenkette auf die beiden Kettenräder und schließen Sie diese mit dem Verschlussglied. |  |

## Demontageanleitung

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Montageanleitung. Verwenden Sie zur Demontage der Kugellager eine geeignete Demontagevorrichtung.

# Visualisierung

## Gesamtansicht

Die Antriebstrommel wurde mithilfe eines CAD- Systems wie folgt visualisiert.

Im nachfolgenden Bild sieht man die Antriebstrommel der Variante  B (Spann-pressverband) in einer trimetrischen Ansicht, ohne den Betonklotz, ohne Kette und ohne Motor. Es werden einige Bauteile transparent angezeigt, um das Innenleben besser sichtbar zu machen.

Dieses Bild zeigt die Antriebstrommel von der Seite.

## Explosionsansicht

In der Explosionsansicht sind alle Komponenten zu sehen. Auch hier handelt es sich um die Variante B (Spannpressverband).

# Literaturverzeichnis

[1]	Gomeringer, Roland u. a.: Tabellenbuch Metall, 47. Auflage, Haan-Gruiten 2017

[2]	Decker, Karl-Heinz: Decker Maschinenelemente: Funktion, Gestaltung und Berechnung, 20. Auflage, München 2018

[3] 	Decker, Karl-Heinz: Tabellen und Diagramme, 19. Auflage, München, 2014

[4] 	Decker, Karl-Heinz: Formeln, 7. Auflage, München, 2014

[5]	Schaeffler: Wälzlager - Technische Grundlagen und Produktdaten zur Gestaltung von Wälzlagerungen, o.O., 2017

[6]	SFS unimarket AG: fischer Bolzenanker FAZ II, Heerbrugg 2017

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mögliche Verzahnungsdaten	9

Tabelle 2: Zur Auswahl stehende Varianten	10

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Kissoft-Protokoll, Profilverschiebung	9

Abbildung 2: Ausschnitt aus KissSoft-Protokoll, Sicherheiten	9

Abbildung 3: Querpressverband Bereich 1	12

Abbildung 4: Querpressverband Bereich 3	13

Abbildung 5: Querpressverband Bereich 5	14

Abbildung 6: Kegelverhältnis	17

Abbildung 7: Kräfte in Radialrichtung an der Antriebswelle	20

Abbildung 8: Kräfte in Tangentialrichtung	21

Abbildung 9: Drucklinien der Timkenlager	25

Abbildung 10: Ölschauglas GN 542	30

Abbildung 11: Zukaufteil Einfülldeckel	31

Berechnung der vorhandenen Tangential- und Axialkraft:

Tangentialkraft:

Ft=Pbυw		(23.2)

Mit				υw=dw1∙π∙n1         (21.3)

υw=602mm∙π∙325,15160s=10,2ms=36,9kmh

Pb=PNb∙KA		(23.1)

PNb=2∙π∙M∙n

PNb=2∙π∙21600Nm∙325,15160s=735,5kW

Pb=735,5kW∙2=1471,0kW

Ft=1471,0kW10,2ms=144,2kN

Axialkraft:

Fa=Ft∙tan⁡(βw)

Fa=144,2kN∙tan13°=33,3kN